四川外国语大学宏文楼实验室监控设备项目询价单

（采购执行单号：HH2019091）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络硬盘 录像机 |  |  | 工业级嵌入式微控制器；嵌入式Linux实时操作系统；网络协议IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF、PSIA；前智能支持；后智能不支持；网络带宽接入320Mbps,储存320Mbps,转发320Mbps；网络视频接入32路；IPC分辨率12M/4K/6M/5M/4M/3M/1080P/1.3M/720P；解码能力2×12M/4×4K/6×5M/8×4M/11×3M/16×1080P/32×720P；1路VGA输出，2路HDMI输出，支持VGA和HDMI 1同源输出，双HDMI 异源输出；最大支持16路回放；视频压缩标准Smart H.265/H.265/H.264/MPEG4/MJPEG；8个内置SATA接口，单盘容量支持6T，可配置成单盘，支持Raid0、Raid1、Raid5、Raid6、Raid10、Raid50、Raid60、JBOD等各种数据保护模式；2个RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口；2个前置USB2.0接口/2个后置USB3.0接口；1路，RCA支持IPC复合音频输入/1路，RCA支持语音对讲输出；报警接口16进6出；串行接口1个RS-232/1个RS-485；1个外置eSATA接口；1个电源接口，AC100～240V 50+2% Hz | 1台 |  |  |
| 2 | 4T监控 专用硬盘 |  |  | 4000G；5900RPM；64M；SATA | 8块 |  |  |
| 3 | 高清（400万）红外海螺半球型网络摄像机 |  |  | ·采用高性能400万1/2.7英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 ·最大可输出400万（2688x1520）@25fps ·支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 ·最大红外监控距离50米，支持SmartIR，自动调整红外远近补光及画面均匀性 ·支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 ·支持多种异常检测，网络断开，IP冲突，非法访问，电压异常报警 ·支持多种智能功能，区域入侵，绊线入侵，物品遗留，物品搬移，场景变更，人脸检测，人员聚集，徘徊检测，快速移动，停车检测 ·支持DC12V/POE供电方式，宽压设计 ·支持内置MIC ·支持IP67防护等级，防浪涌，防静电，防雷设计 | 14套 |  |  |
| 4 | 半球支架 |  |  |  | 14套 |  |  |
| 5 | 摄像机电源 |  |  | DC12V/2A；高稳定性，宽动态100－240V[带工程PVC电源防护盒] | 14套 |  |  |
| 6 | 水晶头 |  |  | RJ45 | 1盒 |  |  |
| 7 | 监控网络布线 |  |  | 超五类网线 | 4箱 |  |  |
| 8 | 监控电源布线 |  |  | RVV 2*1电源线 | 900米 |  |  |
| 9 | PVC材料 |  |  | PVC20 A管 | 900米 |  |  |
| 10 | 布线施工、设备安装及调试 |  |  | 设备安装所需辅材及人工 | 1项 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、实施时间： 合同签订后30个日历日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 五、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供3年的免费质保。 六、付款方式： 项目验收合格后，乙方开具正式发票，甲方一次性支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价32230元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年7月16日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：