四川外国语大学中国传统文化体验与研究中心设备项目询价单

（采购执行单号：HH2019088）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 备注 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实验中心安全设备（人脸识别系统+门禁） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 智能桥式 摆闸 |  |  | 智能桥式摆闸 单通道含主机1台，从机1台，共两台 | 2台 |  |  |
| 2 | 动态 面部机 |  |  | 人脸容量：1万张，卡容量1万张 | 4台 |  |  |
| 3 | 系统管理 |  |  | 门禁5个点 | 1套 |  |  |
| 具体要求： 1、直流有刷电机免维护，全新数字定位，电子防撞机芯； 2、具有485、RS232通讯功能；全模块化生产，方便维修； 3、实时故障自检及报警提示，确保系统安全运行，方便维护、使用； 4、具有语音提示功能；良好的防撞功能； 5、▲ 强大的自检功能；自动归位功能；提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章） 6、▲ 防尾随通行功能；配置火警报警接口；提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章） 7、应融入生物识别技术，提高安全级别； 8、全部是一致性横纹，外观面焊接处无过渡，无手工乱纹，高尚天成； 9、电源电压:AC110-220V+_10%，50HZ；额定功率:150W； 10、工作环境:室内/室外；工作环境温度:-28-60 摄氏度；相对湿度:5%-80%； 11、▲ 通行速度:25-30人/分钟（常闭模式）；平均无故障运行次数:≥500万次； 12、▲ 闸门开、关时间:0.8秒,可调；红外对射:≥6对； 13、输入控制信号:继电器干接点开关信号； 14、人行通道宽度:≥650mm； 15、摆臂材质:标配钢化玻璃摆臂；顶盖材质:钢化玻璃黑色烤漆； 16、箱体材质:不锈钢304，料厚≥1.2mm； 17标配:面部识别；选配:指纹+IC刷卡、指纹超声波测距； 18、▲摄像头：双目多光谱人脸识别摄像头、宽动态≥200W像素 19、▲显示屏：≥7寸IPS彩屏,分辨率为≥1280*720； 20、触摸屏:电容触摸屏； 21、▲硬件接口端子：RS232、RS485、12V电源输入、RJ45、韦根输入输出，2路继电器输出，门磁检测,出门按钮，消防联动输入端子，USB端子、复位按键； 通讯方式：TCP/IP、WIFI； 整机功率：15W； 输入电压范围：9V-20V； 扬声器功率：1W； 工作温度范围:-10°C-50°C； 抗静电:接触±4KV,空气±8KV； 22、▲防水等级:IP65；并提供国家安全防范报警系统产品质量监督检测中心出具的《检测报告》（复印件加盖公章） 盐雾等级5%氯化钠Rp:5级； 用户容量:≥10000；面部容量:≥10000；指纹容量:≥10000； 用户照片容量:≥10000；卡容量(选配）:10000；用户照片容量:≥10000； 考勤照片容量:≥5000；黑名单容量:≥500；记录容量:≥200000； |  |  |  |  |  |  |  |
| 无线网络监控总设备套装 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 设备套装 |  |  | T2 8路监控套装、带3000G硬盘，高清夜视 | 5套 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、实施时间 合同签订后，30个工作日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 五、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供3年（7*24 小时）的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 六、付款方式： 项目经甲方验收合格后，乙方开具正式发票，实验中心安全设备（人脸识别系统+门禁）质保期为一年，支付实验中心安全设备（人脸识别系统+门禁）部分合同金额的95%，履约保证金为5%，三年后无息返还；无线网络监控总设备套装不留履约保证金，支付无线网络监控总设备套装部分合同金额的100%。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价131400元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年8月2日（09：00-11：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：