四川外国语大学教育学院交互式触屏机项目询价单

采购执行单号：H2017159

| 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 单价（元） | 数量 | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交互式触屏机 | 希沃 | S80EB 平板 | 1、屏幕采用LED背光源技术液晶屏；写屏采用防眩光全钢化玻璃屏，且表面硬度≥7H，透光率应超过90%，光泽度80±15。 2、屏幕显示灰度分辨等级达到128灰阶，物理分辨率：1920×1080；可视角：≥176°；屏幕比例：16:9。 3、整机有效显示面积80英寸（对角线），一体化设计且整机开关键、电脑开关键和节能待机键为同一物理按键；显示面框上至少3路前置双系统双通道USB接口，即同一路USB接口可支持在Windows及Android系统下智能被读取文档，无需区分。 4、整机自带嵌入式操作系统（安卓操作系统）；在任意信号源通道下，具有全屏幕软中控触摸菜单；具有丰富的音、视频输入输出接口；非接触式红外触控技术，在全信号的任意通道可支持10点触控10点书写批注。 5、可通过实体物理按键以及屏幕触摸菜单触摸按键实现一键切换屏幕分辨率，调整画面显示比例（4:3比例PPT可快速切换为16:9比例），便易教师演示；支持1路HDMI的1080P高清输出镜像的平板显示画面，可将整机全通道批准书写内容与显示内容合成输出给其他显示设备。 6、具有专业自主整机检测工具（不接受第三方检测软件），可一键进行硬件自检，包括对触摸框、OPS电脑模块、光感系统等功能模块进行检测，并针对不同模块给出问题原因提示，支持直接扫描系统提供的二维码进行在线客服问题保修，方便售后报修。 7、屏体双侧在任意信号源通道均调出虚拟（而非实体）按键，且具备多组与教学功能紧密结合的快捷键，其中至少包含板中板、荧光笔、倒计时、答题等快捷键。 8、采用高传输率的国际标准120针可插拔式OPS接口的模块化电脑方案，无单独接线；Intel第六代I5处理器、4G内存、128G固态硬盘；内置WiFi、内置网卡、蓝牙模块，采用双WiFi天线设计；具有独立非外扩展的6组USB 3.0接口、1组HDMI、1组VGA、1组DP。 |  | 1 |  |
| 移动支架 | 希沃 | ST01移动支架 | 1、承挂≥150kg，壁挂高度可调；整体高度≥1600mm。 2、中间搁板，承重≥30kg。 3、脚轮为万向轮，尼龙材质，均带脚刹，直径不小于∮75mm。 4、为交互智能平板制造商配备，可承载98英寸及以下尺寸。 |  | 1 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件；7、项目验收合格后支付全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价39000元。报价人须在2018年1月8日上午09：00-11：00，下午15：00-17：00. 将密封完好(加盖鲜章)的报价函交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：