四川外国语大学教技中心卫星电视机房改造及调制器项目询价单

（采购执行单号：H2018063）

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 参考图片 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 卫星电视机房改造及数字QAM调制器 |  | RB-4101 QAM调制器 | 采用当今QPSK解调与MPEG-Ⅱ解码技术，能够接收和解码所有中广影视卫星有限公司（CBSAT）运营的DVB/MPEG-Ⅱ兼容的国内外数字卫星电视节目 采用功能强大的LSI Logic公司的单解码芯片SC2000 符合DVB-S/MPEG-2 标准 支持Irdeto 条件接收 内嵌OpenTV EN2中间件 自动前向纠错 具有掉电节目记忆功能 SCPC/MCPC，C/Ku-band 兼容 可选择中英文菜单，友好的用户界面,指纹显示功能 PAL/NTSC自动识别 内置国标二级中文字库 NIT表自动搜索功能 内嵌LOADER,支持卫星远程软件升级 支持通过RS-232串口本地软件升级 支持机卡配对功能 技术规格 调谐器 输入频率范围 950 ～ 2150 MHz 输入信号电平 -65 ～ -25 dBm 输入阻抗 75Ω（F型） LNB电源输出 14/18V/OFF ，400mA最大供电电流，LNB短路自动保护。 开关控制 0/22KHz开关 符号率 2.0 ～ 45.0 MS/s 解调方式 QPSK。 SCPC/MCPC，C/ku band 兼容 前向纠错 内码:（K=7,R=1/2,2/3,3/4,5/6,7/8） 外码：（204，188，T=8）I=12 信道解码/解复用 遵循标准 ISO/IEC 13818-1 视频解码 遵循标准 ISO/IEC 13818-2 MPEG-2 MP@ML 视频格式 4:3, 16:9 视频制式 PAL/NTSC 音频解码 遵循标准 ISO/IEC 11172-3 声道模式 左声道、右声道、立体声 声音解码 MPEG-1 Layer I and II 音量调节 32级音量 数据串行接口 数据接口 RS-232 串口（DB9 阴头） 输出端口 音频输出 左声道、右声道、左右声道混合输出（RCA接口） 视频输出 复合视频输出（RCA接口） Y/C输出（S-Video 接口） 基本硬件配置 主芯片 SC2000（内置MIPS CPU/工作频率 108MHz） 内存 FLASH 4MB CPU DRAM 16MB AV SDRAM 4MB EEPROM 16kB 按键 前面板有8个按键，分别为菜单（MEMUM）、确认（OK）、上（UP）、下（DN）、 左（LEFT）、右（RIGHT） 显示 前面板有4位7段LED显示屏一个 状态指示灯 前面板有三个状态指示灯，分别为待机、信息、锁定 智能卡读写器 遵循标准 ISO7816-3 读卡器数目 1个 电源 电源电压 AC85～265V 50/60Hz 电源功耗 25W MAX 待机5W 其它 尺寸 483mm(D)X320mm(W)X44mm(H) 重量 3.2Kg 工作温度 -5 ～ 40℃ 自办节目开机画面更新及卫星电视节目线路改造； 根据今年新建卫星电视接收系统，重新清理线路，并调试接收机（5套），使新接收的卫星电视信号顺利进入学校有线电视网络。 新建设备必须与原系统兼容。 质保期内一年不少于2次的有线电视机房线路及设备维护，以纸质报告为准。 | 1套 |  |  |  |
| 总价小写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总价大写： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求： 1.实施时间：合同签订后利用周末（周六、周日）时间施工，一个月内完成并交付试用。 2.实施地点：四川外国语大学 3.实施要求： 1、施工时注意保护现有设备和线缆，不得影响现有设备正常运行；2、设备具体安装位置及连接方式需与校方协商一致；3、完工后初测无误并按要求提供培训，提交相应使用说明文档等材料后方视为施工完成。 4.售后要求：要求质保三年，质保期内供方接到使用方产品出现问题，立即响应，48小时不能排除故障则提供同档次的备用品。质保期后的维修只计成本，不计服务费。 三、付款方式：项目验收合格后支付合同金额的95%，余下5%在验收合同之日起一年后产品无重大质量问题再无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价12500元，报价为项目包干价（包含货物、税费、运输费、安装费、电线开关等辅材费用）。报价人须在2018年6月14日（09:00-11:00，15:00-17:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                             联系电话：