四川外国语大学教技中心E3搪瓷平面白板项目询价单

采购执行单号：H2017111

| 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 单价（元） | 数量 | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E3搪瓷平面白板 |  |  | 1、规格：4000mm*1200mm 2、板面：采用美国原装进口e3搪瓷书写白板，该e3搪瓷板经800℃高温烧结而成，符合环保要求，书写字迹色彩对比度高，表面涂层HRC65，耐刮擦、不褪色，配合专用书写水性笔，实现干式擦拭保护师生身体健康 3、衬层：采用中间为高密度硬质防水泡沫（厚度≥16mm，密度≥16kg/m3）经单液型发泡胶水粘合，后背用防锈镀锌板（厚度≥0.20mm）密封复合而成，板面长久使用不会变形、起泡、脱胶等 4、边框：颜色为银灰色，金属粉自动喷涂, 铝材壁厚≥1.0mm，正面宽度35mm,侧边厚度22mm；抗氧化，不变形，造型新颖美观，简洁大方 5、书写板擦拭方式：干擦拭，使用无尘环保书写笔，色彩对比度高，字迹成膜，易于擦拭 6、无尘教学笔墨水容量10ml以上，笔头采用防漏墨设计 墨水通过省级质检部门的重金属含量合格检测（需提供省质检部门出具的符合GB21027-2007标准（书写笔）要求的检测报告） 7、每张白板配2支专用书写笔，1把板擦和1个笔筒 8、质保要求：5年 9、产品具有有效的中国环保产品认证（“书写板”类CQC产品认证）及国家级产品检测中心出具的钢质白板检测报告（符合GB28231-2011书写板安全卫生要求）（提供加盖生产厂商鲜章的复印件） 10、含拆除15张旧黑板并运送到学校资产处 11、其他要求：质保期内，每学期期末一次全面免费维保 |  | 15张 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件；7、项目验收合格后支付全款。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价29250元。报价人须在2017年10月23日（09：00-11：00，15：00-17：00）将密封完好加盖鲜章的报价函交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：