H2018093学生处、招就处双创用音响系统项目询价单

采购执行单号：H2018093

| 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 单价（元） | 数量 | 小计（元） | 样式图 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 学生处音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 超级音效音箱扬声器 |  |  | 描述: 超级声效音箱 最大功率:75 W 额定功率(PHC): 50 W 功率抽头:50/25/12.5/6.25W 额定功率 / 1 W（1 kHz，1米）时的声压级: 108 dB / 91 dB（声压级） 额定功率/1W（1kHz，4米）时的声压级 :94 dB / 79 dB（声压级） 有效频率范围(-10 dB) :90 Hz至20 kHz 1 kHz/4 kHz (-6 dB)时的开放角度 水平: 186° / 126° 垂直: 84° / 62° 额定输入电压额定阻抗 12.65 V , 70 V , 100 V 20 W 8 Ohm , 250 Ohm , 500 Ohm |  | 4个 |  |  |
| 功率放大器 |  |  | 6 路话筒/线路输入和 3 路音乐源输入 100 V、电话和呼叫站输入（带优先级和 VOX） 2 个区域和仅限广播输出 语音激活紧急控制按钮 240 W 高输出功率 内置的 2 音调提示音（还有 7 种提示音可供呼叫站选择） 用于线路输出、仅限音乐输出及插入点的输出接口 带内置 24 V 充电器的 24 V 备用输入 适用于话筒和音乐源的单独音调控件 |  | 1个 |  |  |
| 音箱安装壁架 |  |  | 标准 |  | 4个 |  |  |
| 电视机 |  |  | 65寸4K超高清 ，壁挂吊架，含HDMI线10米 |  | 1套 |  |  |
| 招就处音响系统 |  |  |  |  |  |  |  |
| 数字扩声系统 |  |  | 一、数字红外无线系统主机（1台） ★1.集成数字红外无线系统主机、数字红外接收器、鹅颈式麦克风、无线麦克风充电座于一体，内置抑制啸叫物理开关，具有自动衰减功能。 2. 内置功放，配置USB接口，2路线路输入，1路线路输出，并支持USB接口进行系统升级。 3.内置1支鹅颈式麦克风，可进行有线无线麦克风切换使用，支持连接2个及以上麦克风使用。 4.无线麦克风充电座：放置、管理无线麦克风，内置电子锁，即充即用，与管理系统软件、无线麦克风配套使用。 5.接收范围：可直线距离25米，实际接收范围半径约12米。 6.配件：USB充电线，USB充电头，3.5mm音频数据线，电源适配器，麦克风适配电池。 7.带光敏感应功能，开机状态下可根据光线明暗自动进入工作或待机状态。 8. 频响：50 Hz - 20 kHz，总谐波失真：≤0.06 %。 二、系统管理软件（1套） ★通过手机扫码解锁或IC卡刷卡解锁，数字红外无线系统主机中无线麦克风，手机需支持安卓系统，苹果ios系统的安装及兼容，设备管理员可登录系统实时查询解锁用户信息（如用户姓名、使用时间、使用地点、设备名称等），确保设备使用前后的信息追踪，可设定保存使用信息的时间、设置每栋楼，每间教室的设备信息，也可批量导出用户使用设备详细信息，实现科学化管理。 三、数字红外无线麦克风（颈挂式1支） 1. ★不同教室之间无线麦克风可通用，无需对频，即开即用，不受无线电、高频驱动光源干扰，无电磁辐射。 2.可循环选择信号源，其他话筒，线路输入，对其进行远程音量控制，通过LED指示灯指示当前选择的信号源。 3. ★通过数字红外无线系统主机上USB接口与电脑、平板等终端设备连接，无线麦克风上可实现PPT翻页功能。 4.支持外部音频输入（3.5 mm），与其它音频设备终端（如MP3、手机、笔记本等）组合使用，音质清晰，扩展性能强。 5.支持话筒频点、静音和音量调节设定，调节当前信号源不影响其他信号源，支持外部麦克风输入。 6.接收范围：可直线距离25米，实际接收范围半径约12米。 7.带可充电锂电池，持续发言时间＞5小时，兼容同USB接口的手机充电器，具有电量提示，支持可充电锂电池更换。 8.与数字红外无线系统主机、系统管理软件配套使用，可放置在主机充电座和座式充电器中充电，即充即用。 四、数字红外无线话筒（手持式1支） ★1.不同教室之间无线麦克风可通用，无需对频，即开即用，不受无线电、高频驱动光源干扰，无电磁辐射。 2.可循环选择信号源：AUDIO IN / 本机话筒（OWN），其他话筒（OTR），线路输入（LINE IN），对其进行远程音量控制，通过LED指示灯指示当前选择的信号源。 3.支持话筒频点、灵敏度、静音功能设定。 4.发射角度垂直0°-90°，水平360° 5.带光敏感应功能，开机状态下可根据光线明暗自动进入工作或待机状态，带可充电锂电池，持续发言时间＞6小时，兼容同USB接口的手机充电器，具有电量提示，支持可充电锂电池更换和插入座式充电器充电。 6.频率响应 50 Hz - 20 kHz，信噪比 ＞85 dBA，总谐波失真 ＜0.06% 五、音箱（1对） 两路低音反射式扬声系统，高强度注膜树脂壳体，可垂直及水平安装，配备U角支架。 频率响应：65 Hz ~ 20 kHz，定阻输入：8 Ω，额定功率：40 W，灵敏度：90 dB，安装方式：壁挂式，配套音频线。 六、其他 1. ★所投系统产品需为同一品牌，须提供系统采用国家标准产品标志证书复印件。 2.须提供投标产品生产企业环境管理体系认证（ISO 14001:2004）证书复印件。 3.须提供投标产品生产企业中国教育装备行业协会会员证书复印件。 4. ★须提供系统中国教育技术协会认证报告复印件。 |  | 1套 |  |  |
| 移动音箱 |  |  | 户外移动音响 便携式手提蓝牙音箱 迷你大功率无线麦克风扩音器遥控+3话筒+8G卡+包+电源+头戴领夹麦 |  |  | 1台 |  |
| 字幕显示屏 |  |  | 或根据教室实际大小定制，单色 |  |  | 1个 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、实施时间、地点、要求 1.实施时间：合同签订后10个工作日内完成供货及安装调试。 2.实施地点：四川外国语大学双创园区 3.实施要求：自验收之日起，本项目产品投标人应提供至少1年的免费质保。（产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 三、付款方式： 项目验收合格后支付合同全额。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价28380元，报价为项目包干价（包含货物、税费、运输费、安装费、辅材等全部费用）。报价人须在2018年8月1日（09:00-11:00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                             联系电话：