四川外国语大学国际商学院短焦投影系统项目询价单

采购执行单号：H2017082

| 品名 | 品牌 | 型号 | 参数指标描述 | 单价（元） | 数量 | 小计 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 超短焦激光光源投影机 |  |  | 1、显示芯片：DMD，WXGA，0.55英寸； 2、亮度：3200流明； 3、分辨率：物理分辨率1280×800，并向下兼容；最大支持1920×1080 4、对比度：W/B>30000:1； 5、投射比0.23:1； 6、投射80寸宽频画面时，镜头到画面距离：39cm； 7、全激光固态激光技术，光源寿命≥20000小时； 8、密封技术：从光源到镜头出光所有部位（光源、光路及DLP）均是密封设计，除了镜头出光口外其他部位不会看到任何一丝光线，保证粉尘、水雾不能进入，机箱防尘采用高密静电防尘网。 9、镜头及反射镜：采用远心光路镜头+内嵌自由曲面反射镜”，长时间使用后不会出现太阳斑、画面清晰；投射比0.233:1（L值），大尺寸（150″）画面不变形、不拉伸，画面不出现太阳斑。 10、固态均匀度：85%以上； 11、采用电视视频处理技术，投影画面色彩、亮度均匀，四角画面清晰。 12、梯形校正：垂直±20%； 13、投影方式：桌面正投，背投；吊装正投，背投； 输入接口： HMDI*2，VGA*2，AV*1,USB*2.0，3.5MM音频输入； 14、输出接口：VGA*1，3.5MM音频输出 15、网络接口：RJ-45，10BASE-T/100BASE-TX，支持无线/有线网络远程控制，支持远程开关机； 16、USB：USB2.0接口，支持媒体文件直读； 17、功率：标准模式≤350W；最低待机功耗：≦0.5W。 18、自带3D功能、支持蓝光、左右、上下3D三种3D模式。 |  | 1台 |  |
| 一体化互动电子白板 |  |  | 一、材质 1、外框：边框型材加厚铝合金（壁厚度≥2mm，整体厚度41mm，宽度60mm），角件圆弧形铝铸件。 2、板面材质：采用搪瓷表面，钢板基板（表面适应所有磁性附件），厚度≥0.6mm。板体厚度：20mm。 二、物理特性 1、防破坏性：抗击划伤及敲击（硬度达到莫氏6.5度）。 2、当幕布使用：投影光投射到投影搪瓷白板上亮度均匀，无反光，无眩晕，水平视角≥160°、增益≥2。 3、当黑板使用：支持普通白板笔、水溶性笔和蜡笔书写，书写后使用干布或普通白板即可檫除（并可水洗），永久无痕；永久性记号笔书写后用无水乙醇清洁永久无痕；防酸、防碱液。 三、 电气特性 1、 互动投影显示区书写：≥3mm不透明物体均可，支持盲写。 2、 互动类型：采用红外原理的多点互动技术，触控点数6点。 3、 触控响应速度≤3ms。 4、 支持操作系统：Windows7、Windows8、Windows10、XP（只支持单 点）。 5、供电方式：USB供电（或5V/DC），功耗≤2W。 6、容错能力：传感器连续损坏10%，仍可书写。 7、产品必须具备快速拆卸更换故障部件特性（配套检测软件） 8、连续遮挡率：即使单边全遮挡均不影响书写。 9、 触控软件支持在线升级。 10、免驱动安装，即换计算机无需重新定位，只要计算机分辨率设置一致即可。 11、完全兼容第三方应用软件（如书写软件、教学资源软件）。 四、尺寸规格 1、采用一体化设计，一体化互动白板左侧为书写白板，右侧为互动电子白板。 2、互动投影显示尺寸(不含边框)：1868mm（宽）×1172mm(高)，画面比例16:10； 2、整体尺寸：3846mm(宽) ×1282mm(高) ×41mm(厚)； 3、厚度：41mm（边）、18mm（板体）； 五、软件 1、鼠标、键盘功能； 2、实现板书漫游、图像自由放大缩小、调用智能教学工具、批注、录制（AVY格式）和存储功能； 3、完全兼容第三方应用软件。 4、支持手势功能，日常95%以上的操作均可通过手势完 5、配套多资源互动触控软件（支持视频、图片、PPT、word、excel等老师常用用教学课件素材通界面展示） 6、触控软件支持在线升级。 六、配套 工具包一个（内含：板擦×3、黑色白板笔×3、伸缩教鞭×2）。 |  | 1台 |  |
| 合计（小写）： |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |
| 供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件；7、项目验收合格后支付全款；8、交货时间：合同签订后5个工作日内安装调试完毕； 9、售后时间：本项目售后质保期为3年，在质保期以内需免费上门维修。 |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价18200元。报价人须在2017年9月14日（09：00-11：00，15：00-17：00）将密封完好(加盖鲜章)的报价函交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：

建设效果图