四川外国语大学语言脑科学研究中心多媒体设备项目询价单

（采购执行单号：HH2019074）

| 序号 | 品名 | 品牌 | 型号 | 详细要求 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超短焦激光互动投影机（含架子） |  |  | 1、RGB光阀式液晶投影系统 2、采用无机液晶面板，液晶面板尺寸0.67英寸及以上 3、标准模式下白色及色彩亮度4000流明及以上 4、实际分辨率WUXGA（1920*1200）及以上 5、对比度250000:1 6、光源类型：激光二极管（纯激光光源），标准模式下光源寿命20000小时及以上 7、直接开关机，即时冷却，冷却时间0秒 8、裸机重量11kg及以上 9、亮度均匀度：80%及以上 10、内置扬声器，输出功率16W及以上 11、具备垂直及水平梯形校正功能，调整范围±3度及以上，具备四角校正、弧形校正等功能 12、输入接口要求：1路及以上VGA输入，3路及以上HDMI输入（其中1路支持MHL） 13、采用吸附式防尘过滤网，过滤网更换周期15000小时及以上 14、投射比：0.27及以内（广角），投射80英寸画面距离：47cm及以内 15、具有智能设备网络化管理投影机功能 16、具有无PC投影演示功能 17、互动功能：6点及以上手指+2点及以上互动笔精准互动 18、质保要求：整机质保五年，光源质保五年或20000小时以先到为准。 | 1套 |  |  |
| 2 | 互动专用白板 |  |  | 1、显示尺寸：112英寸（16:10），2.42m*1.51m 2、平整度要求：±0.3mm及以内，投射画面及线条无弯曲现象 3、投影画面无反光、亮斑等现象 4、边框宽度：10mm以内 5、搪瓷板面，硬度高，可水性笔书写 | 1块 |  |  |
| 3 | 书写白板 |  |  | 1、显示尺寸：112英寸（16:10），2.42m*1.51m 2、平整度要求：±0.3mm及以内 3、边框宽度：10mm以内 4、搪瓷板面，硬度高，水性笔书写 | 1块 |  |  |
| 4 | Class-D音频处理器 |  |  | 1、额定功率：200W×2/8Ω及以上，350W×2/4Ω及以上 2、负载阻抗：4Ω-8Ω 3、保护功能：输出过载保护、高温保护、过（欠）压保护 4、话筒输入类型：平衡输入话筒通道（带供电开关）2路+非平衡输入话筒通道（带供电开关）×2路 5、话筒供电：﹢48V 6、信噪比：≥80dB(A计权） 7、总谐波失真：≤0.2% 8、话筒输入频响：50Hz-20KHz（±3dB)及以上 9、采用话筒房间均衡器啸叫抑制技术，均衡器类型2/3oct10段及以上恒定Q值图示均衡器，各点频增益控制范围±12dB及以上 10、3路及以上立体声线路输入通道，1路及以上立体声线路输出通道 11、为保证音频效果Class-D音频处理器和二分频无源全频音箱必须为同一品牌 | 1台 |  |  |
| 5 | 二分频无源全频音箱 |  |  | 1、系统组成：1×6英寸及以上中低音单元，1×3英寸及以上高音压缩驱动器 2、频率响应：（-3dB）75Hz-18KHz及以上，（-10dB）70Hz-18KHz及以上 3、灵敏度（1W@1m）：88dB及以上 4、最大声压级（1m）：100dB/106dB（峰值）及以上 5、额定功率：80W及以上 6、短期最大功率：320W及以上 7、指向性（H×V）：80°×70° 8、额定阻抗：8Ω 9、分频点：3.1kHz 10、为保证音频效果Class-D音频处理器和二分频无源全频音箱须为同一品牌 | 2只 |  |  |
| 6 | 教学有线鹅颈话筒 |  |  | 1、电容式心形指向特性 2、带有环形发言指示灯 3、咪杆具有外观纤细及鹅颈造型设计 4、静音功能开关设计 5、底座外壳采用合金铸造 6、低阻抗的平衡音频输出 7、频率响应：50Hz-18KHz及以上 8、灵敏度：-45dB及以上 9、最大输入声压级：125dB（1KHz于1%T.H.D）及以上 10、信噪比：＞110dB 11、输出接口：内置式3针卡农公头 | 1支 |  |  |
| 7 | 蓝牙话筒 |  |  | 一、功能要求： 1、具有麦克风、翻页器、激光教鞭多种功能的一体化设备 2、采用蓝牙技术，发射器与接收器自动对频任意匹配 3、采用近距离联接机制以及信号强度筛选功能，优先选择信号最强的发射器并根据发射器的信号强度确定是否连接；使用距离可确保15米及以上无遮挡范围内无噪音、断音、无死角 4、满电状态下可连续使用时间20小时及以上 5、发射器具有电脑翻页器功能，与接收机对频成功后，可以实现电脑翻页功能 6、发射器可外接咪头，便于使用激光教鞭，同时具有内置咪头，可直接手持使用 7、拾音距离25cm及以上 8、具有闲置静音功能，在不使用且不关机的情况下平放，可自动静音 9、使用翻页器功能时，只需麦克风与接收设备成功对频即可使用，无需另外安装翻页接收器 10、发射器小巧、轻便，便于携带，可颈挂、手持等多种使用方式 11、具有状态显示（含四种状态指示：连接、使用、电量提示，充电） 二、技术指标要求： 1、发射使用频率：2402 -2480 MHz 2、调制方法：GFSK，BT = 0.5 Gaussian 3、充电接口：Micro USB 4、咪头主要参数：三芯2.5接口，超心型指向,-47±2dB(0dB=1V/Pa,at 1KHz),1.5V 680Ω 5、供电方式：聚合物锂电池 6、有效接收距离：无遮挡15米及以上 | 1套 |  |  |
| 8 | 蓝牙话筒接收机 |  |  | 一、功能要求： 1、系统自动配对、连接、自动跳频，具备近距离优先连接机制 2、具备语音处理功能，可调节音量，消除回音、杂音 3、具备设备状态显示及状态检测功能，便于扩展其它设备，实现联动控制功能 4、具备USB通讯接口，可以通过发射器实现对电脑翻页功能 二、技术指标要求： 1、无线接收频率：2402 -2480 MHz 2、有效接收距离15米及以上 3、音频频率响应：50 Hz - 20 KHz 4、灵敏度：-82 dBm (1% BER) 5、输出接口：MIC（标准两芯6.5mm麦克风接口） | 1支 |  |  |
| 9 | 安装调试 |  |  | 含安装所需的线材、管材等 | 1套 |  |  |
| 合计小写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计大写 |  |  |  |  |  |  |  |
| 一、供应商资格条件： 1、具有独立承担民事责任的能力；2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6、法律、行政法规规定的其他条件。 二、成交原则： 完全符合采购需求、质量和服务要求且报价最低。 三、实施时间 合同签订后， 20个工作日内完成供货及安装调试。 四、验收方式： 本合同项下所有产品到货安装完成后乙方向甲方提交验收申请，由甲方组织验收,货物与合同约定相符，使用正常，经使用单位和验收小组确认验收合格的项目，由甲方资产管理处出具《验收纪要》和《验收报告》。验收时发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题不影响其正常使用，验收小组应在验收报告中提出整改意见，待乙方整改完毕后再对其进行验收，如整改两次仍存在问题，将确定为验收不合格。验收时发现货物与合同约定不一致的，或发现货物虽与合同约定相符，但验收时发现问题，若该问题已导致货物不能满足用户需求，验收小组应将验收结果定义为不合格。对于验收不合格产品乙方应当立即更换，由此产生的相应费用或损失由乙方自行承担，同时甲方有权追究乙方的违约责任。 五、质保、售后要求： 自验收之日起，本项目产品应提供5年的免费质保。 （产品属于国家规定“三包”范围的，其产品质量保证期不得低于“三包”规定。质量保证期承诺优于国家“三包”规定的，按投标人实际承诺执行） 六、付款方式： 项目经甲方验收合格后，乙方开具正式发票，甲方以转账方式支付合同金额的95%，余下5%在验收合格1年后无息支付。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 本项目最高限价38250元。本次报价须为人民币报价，包含：产品费、辅材费、包装费、运输费、装卸费、搬运费、保险费、安装调试费、税费、培训费、售后服务费等其他所有费用。因报价人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。报价人须在2019年6月20日（09：00-11：00，15：00-17：00）将填写完整(加盖鲜章)的报价单及相关资料密封交至四川外国语大学招投标采购办公室（资产楼3-6）。 |  |  |  |  |  |  |  |

报价单位（盖章）：                                                   报价时间：

联系人：                                                            联系电话：